IFMZ  Vidalı Tip Pis Su Pompası                                    ÖZEL İMALAT

|  | Kullanım Alanları - Kanalizasyon arıtma tesislerindeki pis ve çamurlu akışkanların transferinde - Yol drenajı işlerinde - Kanalizasyon röle ve terfi istasyonlarında - Muhtelif drenaj işlerinde - Fabrika atık su transfer |
| --- | --- |

| Standart Özellikler |  |  | Malzeme Özellikleri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıvı adı | Çamur, Pislik, Atık su |  |  | Standart | Opsiyonlar |  |
| Sıvı sıcaklığı | 0～80degC |  | Gövde | Dökme Demir | Yüksek Kromlu Dökme Demir | 304SS (JIS SCS13) |
| Max. izin verilen emme basıncı | 0.196 MPa (2kg/cm2) |  |  | (JIS FC250) |  |  |
| Max. izin verilen çalışma basıncı | 0.52 ～ 1.37 MPa (5.5 ～ 14 kg/cm2) |  | Emiş Ağzı | Dökme Demir | Yüksek Kromlu Dökme Demir | 304SS (JIS SCS13) |
| Flanş tipi | Özel yada JIS 10k |  |  | (JIS FC250) |  |  |
| Nozzle tipi | Uçtan emişli, Üstten basmalı |  | Çark | Dökme Demir | Yüksek Kromlu Dökme Demir | 304SS (JIS SCS13) |
| Çark tipi | Vidalı |  |  | (JIS FC250) |  |  |
| Sızdırmazlık tipi | Yumuşak Salmastra |  | Mil | Karbon Çeliği | 304SS (JIS SUS304) | 304SS (JIS SUS304) |
| Yıkama tipi | Dışarıdan |  |  | (JIS S35C) |  |  |
| Rulman tipi | Bilyeli yatak yada Makaralı Yatak |  | Mil burcu | 403SS (JIS SUS403) | 304SS yada 316SS |  |
| Yağlama | Yağ banyosu |  |  |  | (JIS SUS304 yada SUS316) |  |

| Çark Yapısı |  |  | Çark Yapısının Özellikleri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa Modeli | Çark Tipi |  | Kapasite | 0.25~23m3/min (büyük) |  |
| IFMZ | Vidalı |  | Basma yüksekliği | 4~68m (yüksek) |  |
|  |  |  | Çark Tipi | Vidalı |  |
|  |  |  | Gövde Malzemesi | Dökme Demir / Yüksek Kromlu Dökme Demir |  |
|  |  |  | Çark Malzemesi | Dökme Demir / Yüksek Kromlu Dökme Demir |  |
|  |  |  | Verimlilik | yüksek |  |
|  |  |  | Parça Geçirgenliğ | 33~200ｍｍ |  |
| IFMZ Vidalı Tip Pis Su Pompası Direkt Motor Tahrikli Model Görüntüleri. IFMZ (Braket Tipi); IFMZ (Ayaklı Tip). V-Kayış / Kasnak Tahrikli Model Görüntüsü. IFMZ (Braket Tipi); IFMZ (Ayaklı Tip). |  |  |

IFMZ 50Hz Direkt Motor Tahrikli Model Grafikleri