ULK Tıkanmaz Tip Pis Su Pompası                             ÖZEL İMALAT

|  | Kullanım Alanları - Ham su, atık su arıtma tesislerindeki pis ve çamurlu akışkanların transferinde - Çamurlu su transferinde - Katı atık içeren akışkan transferinde |
| --- | --- |

| Standart Özellikler |  |  | Malzeme Özellikleri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıvı adı | Çamur, Pislik, Atık su |  |  | Standart | Opsiyonlar |  |  |
| Sıvı sıcaklığı | 0～80degC |  | Gövde | Dökme Demir | Dökme Demir | Dökme Demir |  |
| Max. izin verilen emme basıncı | 0.29 MPa (3 kg/cm2) |  |  | (JIS FC200) | (JIS FC200) | (JIS FC200) |  |
| Max. izin verilen çalışma basıncı | 0.64MPa (6.6kg/cm2) (Emiş ağzı 250 : 0.32MPa (3.3kg/cm2) |  | Emiş Ağzı | Dökme Demir | Dökme Demir | Yüksek Kromlu Dökme Demir |  |
| Flanş tipi | Özel yada JIS 10k |  |  | (JIS FC200) | (JIS FC200) |  |  |
| Nozzle tipi | Uçtan emişli, Üstten basmalı |  | Çark | Dökme Demir | 304 SS (JIS SCS13) | Yüksek Kromlu Dökme Demir |  |
| Çark tipi | Tıkanmaz tip |  |  | (JIS FC200) |  |  |  |
| Sızdırmazlık tipi | Yumuşak Salmastra |  | Mil | Karbon Çeliği | 403 yada 304 SS |  |  |
| Yıkama tipi | Dışarıdan |  |  | (JIS S35C) | (JIS SUS403 yada SUS304) |  |  |
| Rulman tipi | Bilyeli yatak |  |  |  | 403SS (sertleştirilmiş yüzeyli) |  |  |
| Yağlama | Yağ banyosu |  | Mil Burcu | 403SS (JIS SUS403) | JIS SUS403 (sertleştirilmiş yüzeyli) |  |  |
|  |  |  |  |  | 304SS (JIS SUS304) |  |  |

| Çark Yapısı |  |  | Çark Yapısının Özellikleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa Modeli | Çark Tipi |  | Kapasite | 0.2~9.0m3/min (küçük) |
| ULK | Tıkanmaz |  | Basma yüksekliği | 4~27m (düşük) |
|  |  |  | Çark Tipi | Tıkanmaz |
|  |  |  | Gövde Malzemesi | Dökme Demir / Yüksek Kromlu Dökme Demir |
|  |  |  | Çark Malzemesi | Dökme Demir / Yüksek Kromlu Dökme Demir |
|  |  |  | Verimlilik | düşük |
|  |  |  | Parça Geçirgenliğ | 65~150ｍｍ |

ULK Tıkanmaz Tip Pis Su Pompası

| Direkt Motor Tahrikli Model Görüntüleri | V-Kayış / Kasnak Tahrikli Model Görüntüsü |
| --- | --- |
| ULK (Braket Tipi) | ULK (Braket Tipi) |

ULK 50Hz Direkt Motor Tahrikli Model Grafikleri

| 150 X 100 IFMZ J M |  | 150 ULK M |
| --- | --- | --- |
| ① ② ③ ④ ⑤ |  | ① ② ③ |
| ① Emiş Ağzı (mm) |  | ① Nozzle (mm) |
| ② Çıkış Ağzı (mm) |  | ② Model |
| ③ Model |  | ③ Tahrik Tipi |
| ④ Frame |  | M: Motor |
| ⑤ Tahrik Tipi |  | R: V Kayış |
| M: Motor R: V kayış |  |  |